Proiect DEEA

R1 = 750

R2 = R2 = 24k

R8 = R9 = 39k

1.

2.

A = (1 + (24k + 24k) / 750) * (-10k / 10k) * (1 + 10k / 20k) = -97.5

Domeniul tensiunii de ieșire este [-5V; 5V]

Vin1= -5 / | -97.5 | = -0.05128 V

Vin2= 5 / | -97.5 | = 0.05128 V

Domeniul tensiunii este [-51,28mV; 51,28mV]

3.

Frecvența de -3.7 dB rezultată din simulare este aproximaiv f-3.7dB = 41,65Hz

4.

Am folosit convenția care măsoară timpul de creștere între 10% (97mV) și 90% (0,87V) din

amplitudinea comutației (0,975V).

Timpul de creștere obținut este de aproximativ 8,9 ms.

5.1

Vim = 20

Vom = 4

f-3dB = 2000

Domeniul tensiunii de intrare este [-20; 20] mV

Domeniul tensiunii de ieșire este [-4; 4] V

A = ∆Vom / ∆Vim = (4 – (-4)) / (0,02 – (-0,02)) = 200

-200 = (1 + (24k + 24k) / R1) * (-10k / 10k) * (1 + 10k / 20k)

-200 = -3/2 * (1 + 48k / R1)

R1 = 357Ω => R1 = 360Ω(conform standard E24)

5.2

f-3dB = 2000Hz

f0 = 41,65Hz

f-3dB / f0 = 48.01

Frecvența de -3dB este proporțională cu 1 / √R8∗R9∗C1∗C2

C1 = C2 = 100 nF / 48.01 = 2.08 nF => C1 = C2 = 2000pF = 2nF(conform standard E24)